LEMBAR EVALUASI JURI

SOAL : PERAKITAN, PEMROGAMAN MPS

PESERTA		:

WAKTU AKTUAL	:

WAKTU MINIMUM	: PESERTA TERCEPAT    (		 MENIT )

WAKTU MAKSIMUM	: 120 MENIT

- FUNGSI STATION DI UJI DENGAN KONTAK SIMULASI

| GAMBARAN | NILAI | NILAI MAKSIMAL (20) |
| --- | --- | --- |
| Swivel arm berayun ke posisi stasion berikutnya |  | 2 |
| Silinder mendorong benda kerja keluar |  | 2 |
| Swivel arm berayun ke posisi magazine |  | 2 |
| Vacuum on |  | 2 |
| Stack magazine kembali ke dalam |  | 2 |
| Swivel arm berayun ke posisi stasion berikutnya |  | 2 |
| Vacuum off |  | 2 |
| Benda tidak jatuh |  | 2 |
| Blow on |  | 2 |
| Swivel berayun ke posisi magazine |  | 2 |
| Total dengan kotak simulasi |  | 20 |

- FUNGSI MESIN DI UJI DENGAN PLC

| GAMBARAN | NILAI | NILAI MAKSIMAL (20) |
| --- | --- | --- |
| Kunci pada posisi manual |  |  |
| + Lampu reset menyala + Swivel arm pada stack magazine |  | 3 |
| Tekan reset |  |  |
| + Lampu reset padam + Lampu start menyala + Swivel arm bergerak ke stasion berikutnya |  | 3 |
| Masukkan 4 buah benda di dalam, dan 1 di posisi pengambilan benda kerja |  |  |
| Tekan start |  |  |
| + Swivel arm ke stack magazine |  | 3 |
| + Vacuum on |  | 3 |
| Tekan start |  |  |
| + Swivel arm ke stasion berikutnya dengan benda kerja |  | 3 |
| + ( Vacuum off, blow on ) + Nyalakan lampu merah** |  | 3 |
| Tekan start |  |  |
| + Swivel arm ke stack magazine |  | 3 |
| Kunci pada posisi auto |  |  |
| + Lampu kuning menyala % |  | 1 |
| Tekan start |  |  |
| + Lampu start mati + Swivel arm ke stasion berikutnya |  | 3 |
| + Stack magazine mendorong benda kerja # |  | 3 |
| + Swivel arm ke magazine |  | 3 |
| + Vacuum on |  | 3 |
| + Stack magazine kembali |  | 3 |
| + Swivel arm ke stasion berikutnya dengan benda kerja |  | 3 |
| + Vacuum off, blow on |  | 3 |
| Siklus akan terulang dari # |  | 5 |
| Jika benda kerja habis |  |  |
| + Swivel arm ke posisi awal |  | 3 |
| + ( Lampu Q1 blingking dng interval 1 detik mati 2 detik nyala + Nyalakan lampu merah)** |  | 1 |
| + Tekan tombol start tidak terjadi apa – apa |  | 1 |
| Masukkan 3 buah benda kerja |  |  |
| + Lampu Q1 dan merah padam |  | 1 |
| + Siklus akan terulang dari % |  | 5 |
| Total |  | 57 |

- PROFESSIONAL TEHNIK

| KODE | NILAI | NILAI MAKSIMAL (10) |
| --- | --- | --- |
|  |  | -2 |
|  |  | -2 |
|  |  | -2 |
|  |  | -2 |
|  |  | -2 |
| Total |  | 10 |

LEMBAR PENILAIAN

ELEKTRO PNEUMATIK 2

NAMA PESERTA	:

WAKTU			:

WAKTU MAKSIMAL	: 35 MENIT

| NO | ASPEK PENILAIAN | NILAI | NILAI PESERTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Air service unit 6 bar | 2 |  |
| 2 | Kedua silinder pada posisi minimum | 2 |  |
| 3 | Hidupkan sumber udara dan power supply silinder B bergerak maju sampai posisi maksimal | 1 |  |
| 4 | Tombol start di tekan silinder A bergerak maju # | 3 |  |
| 5 | Setelah A sampai maksimum B bergerak mundur | 3 |  |
| 6 | Setelah B minimum, berhenti dan lampu H1 menyala | 5 |  |
| 7 | Setelah 3 detik, silinder A bergerak mundur | 4 |  |
| 8 | Setelah A sampai minimum B maju | 3 |  |
| 9 | Setelah B sampai maksimum, siklus akan terulang secara terus – menerus | 3 |  |
| 10 | Saat tombol STOP di tekan, rangkain akan menyelesaikan siklus | 3 |  |
| 11 | Tombol start di tekan lagi, siklus terulang dari # | 4 |  |
| 12 | Saat tombol start dan stop ditekan secara bersamaan tidak terjadi apa – apa | 5 |  |
| 13 | Saat A maju, kecepatannya dapat di atur ( in ) | 2 |  |
| 14 | Saat B mundur, kecepatannya dapat di atur ( out ) | 2 |  |
|  | Total | 42 |  |

| WAKTU | NILAI MAKSIMAL | NILAI WAKTU |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |