LEMBAR PENILAIAN

- Air service unit OFF

| No. | Nama | skor | nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekanan Udara pada Air service unit 6 bar | 0,5 |  |
| 2 | Kedua silinderpada posisi minimum | 0,5 |  |
| 3 | Kesesuaian komponen | 1 |  |

- Hidupkan Air service unit

| No. | Nama | Skor | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekan tombol S1 atau S2 siklus berjalan | 0,5 |  |
| 2 | Jika silinder tidak pada posisi minimum , maka waktu di tekan tombol start siklus tidak akan berjalan | 1 |  |
| 3 | Silinder A bergerak maju sampai maksimum | 0,5 |  |
| 4 | Sillinder B maju setengah, lalu kembali mundur | 0,5 |  |
| 5 | Silinder A nergerak mundur sampai minimum | 0,5 |  |
| 6 | Silinder B maju sampai maksimum | 0,5 |  |
| 7 | Silinder A maju setengah dan berhenti selama 3 detik lalu kembali kebelakang | 1 |  |
| 8 | Silinder tidak ada yang mendorong silinder lain | 1 |  |
| 9 | Silinder B bergerak mundur sampai minimum | 0,5 |  |
| 10 | Jika ditekan start lagi siklus akan terulang | 1 |  |
| 11 | Pergerakan Siklus A+ B+ 12 B- A- B+ A+ 12 A- B- | 1 |  |
|  | JUMLAH | 10 |  |

- WAKTU AKTUAL